PRACTICA Nro. 2

CUESTIONARIO

Ejercicio No 1: Display LCD

a) Resumen del periférico LCD 1602A (HD44780-compatible)
El módulo LCD 1602A está basado en el controlador Hitachi HD44780 y ofrece una pantalla de texto de 16 columnas por 2 líneas, con matriz de puntos de 5×8 por carácter. Sus principales características son:

- Interfaz paralela 8-bit o 4-bit: permite ahorrar pines al MCU, transfiriendo cada byte en dos “nibbles” (D7–D4) si se elige modo 4-bit

- Voltaje de operación: V<sub>DD</sub>=+5 V, GND; control de contraste (V<sub>0</sub>) mediante un potenciómetro externo (≈0…+5 V)

- Retroiluminación: LED (normalmente blanco o azul), alimentada a +5 V y GND (pines 15–16).

- Matriz de puntos: cada carácter ocupa 5×8 puntos; el controlador dispone de CGRAM para definir hasta 8 caracteres custom.

- Set de comandos:

  - Clear display (0x01): borra toda la pantalla y sitúa cursor en (0,0).

  - Return home (0x02): cursor a inicio sin limpiar.

  - Entry Mode Set (0x04–0x07): dirección de auto-incremento/decremento y desplazamiento de display.

  - Display ON/OFF (0x08–0x0F): control de display, cursor y blinking.

  - Cursor/Display Shift (0x10–0x1F): desplaza cursor o todo el display.

  - Function Set (0x20–0x3F): selecciona modo 4/8 bit, número de líneas (1/2) y tipo de fuente (5×8/5×10).

  - Set CGRAM Address (0x40–0x7F): para definir caracteres custom.

  - Set DDRAM Address (0x80–0xFF): posicionar cursor en DDRAM (p. ej. 0x80+col para línea 0; 0xC0+col para línea 1).

b) Diagrama esquemático en Proteus

Hecho en la entrega.

c) Verificación de niveles lógicos

- El HD44780 acepta niveles TTL/CMOS:

  - VIH (alta) ≥0.7·V<sub>DD</sub> ≈3.5 V

  - VIL (baja) ≤0.3·V<sub>DD</sub> ≈1.5 V

- Un ATmega328P alimentado a +5 V produce salidas:

  - VOH mínimo ≈4.2 V (>3.5 V)

  - VOL máximo ≈0.1 V (<1.5 V)
Por tanto, la interfaz es plenamente compatible sin niveladores externos.

d) Funciones de la biblioteca (lcd.h / lcd.c)

- LCDinit()

  - Espera ≥15 ms tras V<sub>CC</sub>.

  - Configura líneas de datos (D4–D7) y control (RS,RW,E) como salidas (DDR registers).

  - Envia secuencia de “Function Set” tres veces en 4-bit para asegurar modo correcto (0011→0011→0010) y luego completa configuración dual-línea, 5×8.

  - Envía “Display ON” (cursor invisible, display encendido) y “Entry Mode Set” (incremento sin desplazamiento).

  - Carga en CGRAM los 8 caracteres custom definidos en LcdCustomChar[].

- LCDGotoXY(x,y)

  - Calcula dirección DDRAM según línea y columna:

    - Línea 0: addr=0x00+x; línea 1: addr=0x40+x.

  - Envía comando 1<<LCD_DDRAM | addr (0x80 | addr) vía LCDsendCommand().

- LCDstring(ptr, nBytes)
Recorre nBytes bytes empezando en ptr[] y, para cada uno, llama a LCDsendChar(), que coloca el dato en el bus (en dos nibbles si es 4-bit) y genera el pulso de “Enable”. De esta forma imprime secuencialmente en la posición actual del cursor.

Ejercicio No 2: Teclado Matricial 4x4

a) Funcionamiento y conexionado

Un teclado matricial 4×4 está formado por 4 líneas de filas (R1…R4) y 4 de columnas (C1…C4). Internamente, cada tecla conecta la fila i con la columna j cuando se presiona. Para detectar la tecla:

- Configuración de pines

  - Filas (R1–R4) como salidas. Se “escanean” una a una poniéndolas a nivel bajo (0 V), manteniendo las demás en alta impedancia o alto (V<sub>CC</sub>).

  - Columnas (C1–C4) como entradas con pull‐ups internas habilitadas, de modo que, si no hay tecla presionada, la lectura es “1” (V<sub>CC</sub>); si la fila correspondiente está en “0” y la tecla cerrada, la columna se leerá “0”.

- Esquema de conexionado

Filas (PB0–PB3) ↔ R1–R4 configuradas como salidas push-pull.

Columnas (PC4–PC7) ↔ C1–C4 configuradas como entradas con pull-up (PORTC |= (1<<PC4)|(1<<PC5)|(1<<PC6)|(1<<PC7);).

b) Función uint8 KEYPAD_Scan(uint8 *key)

Escaneo por filas: se baja cada fila a “0” y se chequean las 4 columnas.

Pull-ups en columnas garantizan lectura “1” en reposo.

Debounce: esperas cortas y bucle hasta soltar.

Ejercicio No 3: Interrupciones

a) Secuencia de atención a una interrupción

- Revisión de bandera: el módulo de interrupciones del MCU detecta la condición de disparo (flanco/nivel).

- Aceptación: si las interrupciones globales (I en SREG) están habilitadas y la bandera específica está activa, se procede.

- Push de contexto:

  - Se apila el Program Counter (PC) actual en la pila.

  - Se deshabilitan automáticamente las interrupciones (bit I = 0) para evitar anidamiento.

- Vectoring: lee la dirección del vector de interrupción (tabla interna) y hace PC := vector_address.

- Ejecuta ISR (Interrupt Service Routine).

- Retorno: instrucción RETI al final del ISR:

  - Hace pop del PC desde la pila,

  - Restaura el flag I,

  - Retoma ejecución normal justo donde se interrumpió.

b) Bit I en SREG

- Es el Global Interrupt Enable.

  - I = 1: interrupciones globales habilitadas.

  - I = 0: bloquea todas las interrupciones (salvo RESET).

- Valor por defecto tras RESET: I = 0 (interrupciones deshabilitadas).

- Instrucciones:

  - SEI (Set Interrupt Enable) → pone I = 1.

  - CLI (Clear Interrupt Enable) → pone I = 0.

c) RESET y MCUSR

- RESET: reinicio del MCU.

  - Fuentes:

    - Power‐On Reset (encendido).

    - External Reset (pin RESET bajo).

    - Watchdog Reset (WDT desborda).

    - Brown‐Out Reset (BOD detecta voltaje bajo).

    - JTAG (en algunos).

  - MCU Status Register (MCUSR):

    - Bits que indican qué fuente causó el último reset (WDRF, BORF, EXTRF, PORF).

    - El firmware puede leer MCUSR para diagnóstico y luego limpiar sus bits.

d) Latencia de interrupción

- Definición: número de ciclos desde que se reconoce la condición de interrupción hasta que comienza la ejecución del ISR.

- En AVRs modernos, la latencia mínima suele ser de 4 ciclos de reloj (típico: 3–6 ciclos según arquitectura).

e) Interrupciones anidadas

- Anidamiento: permite que un ISR sea interrumpido por otra (de mayor prioridad).

- Por defecto en AVR: no es posible, porque SEI se resetea durante la entrada al ISR.

- Si dentro del ISR se ejecuta explícitamente SEI, se pueden aceptar nuevas interrupciones (cuidado con reentrancia).

f) Interrupciones Externas (INTx)

- En ATmega328P hay dos líneas: INT0 (PD2) e INT1 (PD3).

- Configuración (registro EICRA):

  - ISC01/0 (INT0 sense control) para flanco/rising/falling o nivel bajo.

  - ISC11/10 para INT1.

- Flanco vs Nivel:

  - Flanco (rising/falling): dispara solo en el instante de transición.

  - Nivel bajo: la interrupción persiste mientras la línea esté en bajo; el flag no se borra hasta ejecutar el ISR.

g) Pin‐Change Interrupts (PCINT)

- Terminales disponibles:

  - PCINT0…7 → PCINT0(PB0)…PCINT7(PB7)

  - PCINT8…14 → PCINT8(PC0)…PCINT14(PC6)

  - PCINT16…23 → PCINT16(PD0)…PCINT23(PD7)

- Configuración:

  - Habilitar grupos en PCICR (PCIE0 para PCINT[7:0], PCIE1 para PCINT[14:8], PCIE2 para PCINT[23:16]).

  - Enmascarar pines específicos en PCMSKx (PCMSK0, PCMSK1, PCMSK2).

- Vectores y prioridad:

  - Tres vectores: PCINT0_vect, PCINT1_vect, PCINT2_vect (uno por grupo).

  - Prioridad relativa: INT0/INT1 (externas) tienen precedencia sobre PCINT. Entre PCINT, PCINT0 (grupo 0) suele tener mayor prioridad.

- Diferencias con INTx:

  - PCINT detecta cualquier cambio (0→1 o 1→0) en múltiples pines; INTx se limita a un solo pin con control fino (flanco o nivel).

  - PCINT agrupa pines en bloques (menos granular), mientras que INTx es independiente y más determinista.

Ejercicio No 4: Temporizadores

a) Componentes principales de TIMER0 y modos de funcionamiento

- Registros de control

  - TCCR0A (Timer/Counter Control Register A): selecciona modo de operación (Normal, CTC, Fast PWM, Phase-Correct PWM) y configuración de salidas OC0A/OC0B.

  - TCCR0B: prescaler (CS00–CS02) y modo extendido (WGM02).

- Contador

  - TCNT0: registro de 8 bits que cuenta de 0 a 255 (Normal/CTC) o si se usa PWM, cuenta ascendente/descendente.

- Comparadores

  - OCR0A, OCR0B: umbrales para generación de interrupciones en CTC o para salida PWM.

- Registro de estado

  - TIFR0: flags de interrupción (TOV0 para overflow, OCF0A/B para comparación).

Modos de operación (WGM02:0 en TCCR0B/A)

- Normal (WGM=0): cuenta de 0→255→0, interrumpe por overflow (TOV0).

- CTC (WGM=2): cuenta de 0→OCR0A→0, interrumpe por comparación OCF0A.

- Fast PWM (WGM=3 o 7): genera PWM de 8 bits con reinicio al llegar a TOP (255 o OCR0A).

- Phase-Correct PWM (WGM=1 o 5): cuenta 0→TOP→0 para PWM de fase correcta.

b) Prescaler y frecuencias

- Prescaler (CS02:0): divide la frecuencia de reloj del MCU (f<sub>CLKIO</sub>) por factores fijos: 1, 8, 64, 256, 1024.

Borrado de la bandera de overflow (TOV0):
       Se limpia escribiendo un “1” en el bit TOV0 de TIFR0. Por ejemplo:   TIFR0 |= (1<<TOV0);

c) Retardo de 1 ms con f<sub>CLKIO</sub>=8 MHz

Ejemplo:

TCCR0B = (1<<CS01)|(1<<CS00);  // prescaler=64

TCNT0 = 131;

while (!(TIFR0 & (1<<TOV0)));

TIFR0 |= (1<<TOV0);            // limpiar flag

¿Retardo de 1000 ms?

- Un solo overflow máximo es 256 ticks → 2.048 ms a prescaler=1024.

- Para 1000 ms hay que encadenar ≈488 overflows o usar un contador de software.

d) TIMER0 con interrupción periódica de 1 ms

- Configurar CTC (más preciso que overflow):

TCCR0A = (1<<WGM01);           // modo CTC

TCCR0B = (1<<CS01)|(1<<CS00);  // prescaler=64

OCR0A  = 124;                  // 125 ticks → 1 ms

- Habilitar interrupción de comparación:

TIMSK0 = (1<<OCIE0A);

sei();  // habilita interrupciones globales

- ISR:

ISR(TIMER0_COMPA_vect) {

// Código a ejecutar cada 1 ms

}

Ejercicio No 5: Temporizador Asíncrono–RTC (Contador de Tiempo Real)

a) Diferencias y similitudes entre TIMER0 y TIMER2

- Similitudes:

  - Ambos son timers de 8 bits con prescalers y modos (Normal, CTC, Fast/Phase-Correct PWM).

  - Tienen registros TCNTx, TCCRnx, OCRnx, TIFRx, TIMSKx.

- Diferencias:

  - TIMER2 puede operar en modo asíncrono usando un cristal de 32.768 kHz conectado a TOSC1/TOSC2, ideal para RTC con muy baja deriva.

  - Prescalers diferentes (hasta 128 para TIMER2) y dos fuentes de reloj (interno o asíncrono externo).

b) Interrupción periódica de 10 ms con cristal de 32.768 kHz

- f<sub>async</sub>=32 768 Hz. Prescaler típico=128 ⇒ f<sub>T2</sub>=256 Hz ⇒ periodo=3.9 ms≈.

- Para 10 ms mejor usar CTC con OCR2A:

Configuración:

ASSR |= (1<<AS2);               // modo asíncrono

TCCR2A = (1<<WGM21);            // CTC

TCCR2B = (1<<CS22)|(1<<CS20);   // prescaler=128

OCR2A  = 2;

TIMSK2 = (1<<OCIE2A);

while (ASSR & ((1<<TCN2UB)|(1<<OCR2AUB))); // esperar escritura

sei();

Ejercicio No 6: Implementación de Máquinas de Estado Finitos (MEF)

a) Modelo de Estados Finitos

- Definición: representación de un sistema con un conjunto finito de estados y transiciones gobernadas por eventos/condiciones.

- Elementos:

  - Estados (S).

  - Entradas (Σ).

  - Transiciones (δ: S×Σ→S).

  - Estado inicial (s₀).

  - (Moore) Salidas: función λ(s). / (Mealy): λ(s, e).

b) Moore vs Mealy

- Moore: salidas dependen solo del estado actual.

- Mealy: salidas dependen del estado y de la entrada que provoca la transición → menor número de estados, respuestas más rápidas.

c) Formas de implementar en C

- Switch-case sobre enum de estados.

- Tabla de transición (matriz o array de structs con estado, entrada, siguiente estado, acción).

- Punteros a funciones (un array de funciones por estado).

Variables de estado:

typedef enum {IDLE, RUNNING, ERROR} State_t;      y    static State_t currentState;

Ejemplo resumido (switch-case):

d) Inicialización y actualización de una MEF

- Inicialización:    currentState = IDLE;  // s₀

- Actualización: en bucle principal o dentro de ISR, leer entradas, generar evento y llamar a StateMachine_Update(evt); luego ejecutar la acción asociada al nuevo estado si hace falta.

Ejercicio No 7: Planificación Cooperativa de Tareas y Modularización

a) Esquema de planificación cooperativo con interrupción periódica de timer

En un planificador cooperativo, cada tarea cede voluntariamente el control tras ejecutarse (no hay pre-emption por prioridad). Se emplea un timer hardware que genera una interrupción periódica (systick) a intervalos fijos. En el ISR del timer:

- Incrementar un contador de ticks del sistema.

- Señalar (con “flags”) qué tareas deben ejecutarse según su período.

- Salir del ISR (RETI), devolviendo el control al bucle principal.

En el bucle principal (while(1)), se comprueban las flags de tareas pendientes y se llaman a las tareas (x(), y(), z()). Cada tarea debe terminar antes del siguiente tick, y es responsable de devolver el control al scheduler.

b) Determinar el periodo de interrupción para x(10 ms), y(25 ms) y z(50 ms)

Buscamos el máximo común divisor de los tres períodos:

gcd(10, 25, 50) = 5 ms

Así, la interrupción del timer debe dispararse cada 5 ms. En cada tick (5 ms) el scheduler:

- Contador t += 5

- Si t % 10 == 0 ⇒ ejecutar x()

- Si t % 25 == 0 ⇒ ejecutar y()

- Si t % 50 == 0 ⇒ ejecutar z()

c) Código + Diagrama temporal

d) Evitar superposición en el mismo tick

Si dos tareas coinciden en tick (por ejemplo a t=50 ms: x,y,z), el bucle principal las ejecuta en orden fijo (p. ej. x→y→z). Para garantizar que no se superpongan:

- Restricción de WCET: el tiempo máximo de ejecución de todas juntas < 5 ms.

- Asignación de slots: desplazar el arranque de cada tarea dentro del tick. Por ejemplo:

  - Ejecutar x() inmediatamente, luego delay si sobra tiempo, luego y(), luego z().

- Rate Monotonic: tareas más cortas y más frecuentes tienen mayor prioridad; en cooperativo, se respetan estas prioridades en el orden de comprobación.

e) Modularización de software

Modularizar significa dividir el programa en módulos (unidades lógicas) con interfaces bien definidas.

- Ventajas:

  - Mayor legibilidad y mantenibilidad.

  - Facilita reutilización de código.

  - Aisla errores y reduce dependencias.

f) Modularización en C usando conceptos de POO

Se imitan clases: cada módulo es un par (.h, .c) que encapsula datos y funciones.

- Encapsulación de datos: usar struct Module_t en el .c.

- Interfaz pública: declarar en el .h funciones Module_Init(), Module_DoAction().

- Implementación privada: en el .c, mantener datos estáticos y funciones auxiliares “privadas”.

// module.h

#ifndef MODULE_H

#define MODULE_H

typedef struct { int state; } Module_t;

void Module_Init(Module_t *m);

void Module_Run(Module_t *m);

#endif

// module.c

#include "module.h"

static void helper(Module_t *m);  // función privada

void Module_Init(Module_t *m) { m->state = 0; }

void Module_Run(Module_t *m) {

helper(m);

// ...

}

static void helper(Module_t *m) { /* ... */ }

g) Uso de static para modularizar en C

- Variables y constantes static a nivel de fichero (module.c): visibilidad privada al módulo.

- Funciones static en module.c: no exportan símbolo al linker; sólo accesibles dentro del fichero.

- Funciones no-static son públicas, visibles desde otros .c.

h) Funciones privadas vs públicas de un módulo

- Públicas: declaradas en el .h, forman parte de la API del módulo.

- Privadas: declaradas static en el .c, usadas sólo internamente.

// cálculos.h

#ifndef CALCULOS_H

#define CALCULOS_H

int Calculo_Publico(int x);

#endif

// cálculos.c

#include "cálculos.h"

static int Auxiliar(int y) { return y*y; }  // privada

int Calculo_Publico(int x) {

return Auxiliar(x) + 1;

}

Ejercicio No 8: Sistema de generación y distribución de reloj

a) Fuentes de reloj y rangos para el MCU

- RC interno: 8 MHz (por defecto), 128 kHz.

- Cristal externo o resonador: 0.4 – 20 MHz.

- Reloj externo por pin CLKIN: hasta 20 MHz.

- Oscilador asíncrono (TIMER2): cristal de 32 768 Hz.

b) Distribución interna de señales de reloj

- Los fuses (CKSEL, SUT) eligen fuente y start-up delay.

- El CLK prescaler (CLKPR) divide la señal para CPU y periféricos.

- Opcionalmente, se puede alimentar TIMER2 con reloj asíncrono separado.

c) Biblioteca sleep.h (Power‐down modes)

- Proporciona APIs para entrar en modos de bajo consumo:

#include <avr/sleep.h>

set_sleep_mode(SLEEP_MODE_IDLE);

sleep_enable();

sleep_mode();      // ejecuta SLEEP, se despierta con interrupción

sleep_disable();

- Modos: IDLE, ADC, POWER_DOWN, POWER_SAVE, STANDBY, EXT_STANDBY.

d) Configuración de fábrica del reloj y tolerancia

- Por defecto tras RESET:

  - RC interno a 8 MHz con CKDIV8=1, por lo que CPU corre a 1 MHz.

  - Fuses: CKSEL=0010 (RC interno), CKDIV8=0 (activo).

- Tolerancia típica del RC interno: ±10 % a temperatura ambiente; varía más con temperatura.

EJERCICIOS PARA REALIZAR CON SIMULADOR

Ejercicio No 9: Teclado y LCD

Ejercicio 10: Temporizadores

a) Parpadeo de LED a 10 Hz con TIMER0

- Configurar CTC para interrupción cada 50 ms (período 100 ms → 10 Hz).

(En AVR de 8 bits OCR0A no puede superar 255; para 10 Hz mejor usar overflow+software o TIMER1.)

Medición de error

  - Comprueba con el contador de ciclos o el “Virtual Oscilloscope”.

  - El error viene de la resolución de 8 bits y del retardo de la ISR (latencia ~4–6 ciclos).

  - Latencia mínima (~0.5 μs a 8 MHz) no afecta notablemente a 10 Hz, pero sí en frecuencias muy altas.

b) Función retardo bloqueante con TIMER0

Rango: 1–255 ms.

Verificar en simulación con pulsos en PB0 o simplement con salidas toggled antes/después.

Ejercicio 11: MEF

a) Semáforo con switch-case

- Estados: Rojo, Rojo-Ambar, Verde, Amarillo.

- Entradas: temporizador expirado (flag cada X seg).

- Salidas: bits PB6 (Rojo), PB7 (Ambar), PB8 (Verde).

- Transición: tras N segundos pasa al siguiente.

b) Programa completo

- En el ISR de TIMER2_CMP: tick = true, En main, antes del switch, apagas todos los LEDs y en cada caso enciendes el correspondiente.

c) MEF antirrebote (debounce)

- Estados: IDLE, BOUNCE, PRESSED.

- Entradas: lectura GPIO = 0/1; temporizador 10 ms.

- Salidas: flag “botón presionado” para la capa superior.

d) Implementación de MEF de debounce

- Llamar BtnMEF_Update(PINB & (1<<PBx)) cada 10 ms desde un timer.

Ejercicio 12: Planificación con RTI (Retardos no bloqueantes)

Reemplazar todos los delay_ms() del TP1 por flags temporizadas desde el ISR del TIMER0 (como en el Ej. 7). Cada tarea se activa cuando su contador llega a cero. El bucle principal comprueba y ejecuta tareas sin bloquear.

Ejercicio 13: Reloj Digital en LCD

- Variables de tiempo: uint8 hh, mm, ss;

- ISR de TIMER2 (modo CTC a 1 Hz):

- Setup de TIMER2:

- Función updateLCD():

Nota: Para generar exactamente 1 s con TIMER2 de 8 bits necesitas usar el cristal asíncrono de 32 768 Hz (prescaler=128 → 256 Hz; contar 256 interrupciones → 1 s) o usar un timer de 16 bits (TIMER1).